ООО «Воронежская Сельскохозяйственная Компания»

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО» ВСК»

________Маслак А.О.

Руководство по эксплуатации

Разбрасыватель минеральных удобрений двухдисковый

РМУ – 2Д/610

РМУ – 2Д/810

РМУ – 2Д/1010

РМУ – 2Д/1210

| ОГЛАВЛЕНИЕ |  |
| --- | --- |
| 1.ВВЕДЕНИЕ | 3 |
| 2. ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О МАШИНЕ | 3 |
| 2.1. ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ | 3 |
| 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | 4 |
| 3.1. РАЗМЕРЫ УСТРОЙСТВА | 4 |
| 3.2. ОСНОВНЫЕ АГРЕГАТЫ УСТРОЙСТВА | 5 |
| 5. МЕРЫ БЕЗОПАСТНОСТИ | 5 |
| 5.1. ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ ЭТИКЕТКИ РАСПОЛОЖЕННЫЕ НА УСТРОЙСТВЕ | 6 |
| 6. КРЕПЛЕНИЕ УСТРОЙСТВА К ТРАКТОРУ | 6 |
| 6.1. УСТАНОВКА КАРДАННОГО ВАЛА И ЕГО РЕГУЛИРОВКА | 7 |
| 6.2. ТРАНСПОРТИРОВКА УСТРОЙСТВА И РАВНОВЕСИЕ ТРАКТОРА С УСТРОЙСТВОМ ВО ВРЕМЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ | 7 |
| 7. ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА | 8 |
| 7.1. УГЛЫ РАЗБРОСА УДОБРЕНИЯ | 9 |
| 8. РАСЦЕПЛЕНИЕ УСТРОЙСТВА ОТ ТРАКТОРА | 10 |
| 9. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ | 10 |
| 10. ПОДГОТОВКА К ХРАНЕНИЮ | 11 |
| 11. ХРАНЕНИЕ | 12 |
| 12. НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ | 13 |
| 13. КРИТЕРИИ ПРЕДЕЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ | 14 |
| 14. ВЫВОД ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ И УТИЛИЗАЦИЯ. | 15 |
| 15. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 16 |
| 13.КАТАЛОГ ЗАПЧАСТЕЙ | 17 |

1.ВВЕДЕНИЕ

Данное руководство содержит информацию по использованию и обслуживанию разбрасывателей удобрений и уход за ними, а также правила, которые необходимо соблюдать. Этот буклет является частью машины, выступает как справочник к которому обращаются с целью обеспечения более безопасной и более эффективной эксплуатации в течении всего срока эксплуатации. Поэтому рекомендуем бережно относится к нему и хранить в безопасном месте. Пользователь и покупатель, должны внимательно прочитать и применить, правила безопасности и способы защиты от возможны несчастных случаев. Поэтому во всех случаях устройство должно эксплуатироваться компетентными специалистами, обладающими надлежащими знаниями, внимательно и полностью ознакомившимися с технической информацией изложенной в настоящем руководстве. Не следует забывать, что пользователь обязан следить, чтобы устройство эксплуатировалось в условиях, наиболее благоприятных для сохранности здоровья человека и окружающей среды.

2. ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О МАШИНЕ

Любое использование других устройств, отличных от описанных в данном руководстве, может привести к серьезным последствиям для операторов и повреждение машины. Для данного устройства предлагаются несколько вариантов исполнения: двухдисковые объемом 610, 810, 1010 и 1210 литров. Данное устройство представляет собой перевозной разбрасыватель удобрений в виде навесного гидравлического агрегата для трактора с 3-х точечной системой подвески. Поэтому транспортировка на удобряемое поле производится очень легко.

2.1. ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Разбрасыватель удобрений обогащает почву через внесение в почву удобрений для таких растений, как пшеница, ячмень, овес, сорго, рапс, хлопок, свекла, подсолнечник, кукуруза и фасоль.

Устройство наполняйте удобрением непосредственно перед разбросом удобрения. Не наполняйте устройство до того, как оно будет доставлено к обрабатываемому полю. В противном случае возможно повреждение разбрасывателя.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|  | Единицы | РМУ-2Д/610 | РМУ-2Д/810 | РМУ-2Д/1010 | РМУ-2Д/1210 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем емкости | л | 610 | 810 | 1010 | 1210 |
| Кол-во раздаточных дисков | шт | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ширина (Ш) | мм | 1710 | 1710 | 1800 | 1800 |
| Длинна (Д) | мм | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
| Высота (В) | мм | 1060 | 1090 | 1140 | 1200 |
| Рабочая ширина | М | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Система смешивания |  | вертикальная | вертикальная | вертикальная | вертикальная |
| Привод ВОМ | об/мин | 540 | 540 | 540 | 540 |
| Необходимая мощность | л.с. | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 85-90 |
| Масса | кг | 230 | 233 | 245 | 250 |

3.1. РАЗМЕРЫ УСТРОЙСТВА

| Ширина (Ш) | мм | 1710 | 1710 | 1800 | 1800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Длинна (Д) | мм | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
| Высота (В) | мм | 1060 | 1090 | 1140 | 1200 |

В

Д                                                                                                Ш

3.2. ОСНОВНЫЕ АГРЕГАТЫ УСТРОЙСТВА

Емкость (Бункер)

Рама

Редуктор

5. МЕРЫ БЕЗОПАСТНОСТИ

Пожалуйста, внимательно прочитайте руководство перед использованием устройства. В случае каких-либо сомнения пожалуйста, проконсультируйтесь с техниками продавца. В случае, если ниже приведенные правила безопасности и инструкции от несчастных случаев не соблюдаются, то производитель не несет ответственности за любые последствия.

- Пожалуйста, внимательно прочитайте руководство перед началом эксплуатации устройства и держите его на месте в пределах легкой досягаемости во время работы.

- Следовать всем правилам, изложенным в руководстве для вашей собственной безопасности и длительный срок службы вашего устройства.

- Свободная одежда может быть захвачена вращающимися частями. Пожалуйста, носите подходящую одежду на работе. Например: шлем, защитную обувь, защитные очки, не широкая одежда, беруши и защитные перчатки.

- Перед началом работы, пожалуйста, проверьте все соединения устройства и оборудования, чтобы быть уверенным, что все гайки и болты затянуты хорошо. Замените все изношенные части.

- Проверить, правильно ли смонтировано и настроено оборудование.

- Пожалуйста, замените детали пришедшие в негодность, используйте только оригинальные запчасти.

- Устройство не предназначено для транспортировки людей, животных, имущества.

- Ни в коем случае не находитесь в рабочей зоне машины. - Используйте перчатки, очки и маску в соответствии со стандартами.

- Если устройство работает с валом то : а) В случае износа заменить пластиковые защитные чехлы вала на новые. б) Смазать вал после каждого использования, качественной смазкой. в) Не превышать число оборотов ВОМ об/мин, указанными в руководстве пользователя. д) Снимать карданный вал во время транспортировки.

- Начинать работу, когда вы уверены, что все компоненты работают нормально и нет ни каких неисправностей.

- Перед запуском машины, убедитесь, что ни одно животное или человек не находится в рабочей зоне устройства.

- Когда двигатель трактора работает, не покидайте кресло водителя.

5.1. ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ ЭТИКЕТКИ, РАСПОЛОЖЕННЫЕ НА УСТРОЙСТВЕ

Следующие этикетки крепятся на устройстве. Содержите этикетки чистыми и в случае, если их нельзя прочесть или использовать, пожалуйста замените их на новые. Внимательно прочтите и изучите каждое описание внимательно.

1. Пожалуйста, внимательно прочитайте руководство, прежде чем вы запустите машину. 2. Остановить устройство перед обслуживанием и обратитесь к руководству пользователя. 3. Устройство представляет опасность пока работает. Пожалуйста, держитесь на безопасном расстоянии от устройства.

4. Опасность повреждений. Держитесь подальше от движущихся частей. 5. Не запускайте устройство не смазав его.

6. КРЕПЛЕНИЕ УСТРОЙСТВА К ТРАКТОРУ

1. Мощность трактора должна соответствовать с мощности устройства, указанной в технических характеристиках.

2. Давление в шинах трактора должно быть достаточным.

3. Находится в рабочей области подъемных рычагов трактора, чрезвычайно опасно.

4. При настройке высоты среднего рычага, будьте осторожны, чтобы не находиться между трактором и машиной

5. Опасно находиться между трактором и оборудованием при работающем двигателе, а трактор не поставлен на стояночный тормоз.

6. Если ваша машина оснащена гидравлической системой, при подключении гидравлических шлангов к трактору системы, убедитесь, что обе гидросистемы не находится под давлением.

7. Если ваша машина оборудована электрической системой, то электрические и сенсорные соединения соединяйте надежным с образом.

6.1. УСТАНОВКА КАРДАННОГО ВАЛА И ЕГО РЕГУЛИРОВКА.

Устройство снабжено карданным валом стандартной длины. В некоторых случаях необходимо откорректировать длину калевала, чтобы длина карданного вала соответствовала минимальному расстоянию между трактором и устройством. Если карданный вал длиннее, то он сокращается до необходимой длины путем отпиливания и отрегулировать как показано на (рис.1) (рис.2). Как видно на рисунке справа, при полностью выдвинутом карданном вале минимум 15 см. должно быть в зацеплении.

При втянутом до конца карданном вале, должно быть минимум 4 см свободного хода.

рис.1	рис.2

6.2. ТРАНСПОРТИРОВКА УСТРОЙСТВА И РАВНОВЕСИЕ ТРАКТОРА С УСТРОЙСТВОМ ВО ВРЕМЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ

1 - Проконтролируйте, чтобы устройство не превышало 30% от массы трактора.

2 - Пожалуйста, следуя по дорогам общего пользования соблюдайте правила дорожного движения.

3 - При транспортировке трактора, установите все необходимые отличительные знаки и заграждения на все оборудование.

4 - При перевозке с трактора, не следует забывать, что вес груза оказывает непосредственное влияние на тормозной путь и маневренность.

5 - При крутых поворотах, имейте в виду, что величина центробежной силы меняется в зависимости от того трактор с грузом или без груза.

6 - При транспортировке трактора убедитесь, что боковые цепи рычагов были отрегулированы. Убедитесь в том, что гидроподъемный рычаг был застопорен.

7 - Оборудование должно перевозиться в транспортном режиме из рабочей области в другое место.

8 - Оборудование, смонтированное на тракторе, может скрыть огни и знаки безопасности. Это противоречит правилам дорожного движения и могут привести к опасным последствиям. В таких случаях, монтируют дополнительные световые приборы и знаки в наиболее удобных местах

Когда устройство смонтировано на тракторе, они образуют единое целое. Вес навесного оборудования на прямую влияет на положение трактора на дороге и его устойчивость . Предполагается, что в нормальных условиях, 20% массы трактора несет на себе передняя ось. В этом случае масса навесного оборудования не должна превышать 30% от массы трактора.

Разбрасыватель может транспортироваться железнодорожным, водным и автомобильным транспортом при доставке его к местам эксплуатации. Способ погрузки, размещения и крепления должен соответствовать нормам и правилам, установленным для этих видов транспорта.

7. ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Норма расхода удобрения бесступенчато может достигать 150 кг на 1000 м2. Для настройки расхода нужно ослабить соединения ручки регулирования выходных крышек удобрения и привести ее в нужное положение, которое мы определяем из таблицы (рис3). После того, как найдем в таблице количество расходуемого удобрения для обоих дисков при помощи рычага регулировки положения нужно слать настройку, а затем надежно зафиксировать ручку настройки расхода удобрения. При настройке расхода удобрения предварительно необходимо открыть поршень пульта гидравлики. В противном случае регулировка затруднится. Также нужно отрегулировать высоту устройства в зависимости от вида удобрения и объема работы. При настройке высоты, принимая во внимание скаты устройства впереди и сзади, как на это указано в таблице, настройте средний рычаг трактора. После всех настроек высоты и скатов заблокируйте подъемную гидравлику трактора. Если система управления гидравликой вашего трактора хорошо не блокирует и пропускает гидравлическое масло обратно в бак, то система сдвоенной пружины, обеспечивающая возврат гидропоршней, откроет гидропоршень и будет выбрасывать удобрение из емкости на землю. В этом случае почините систему управления гидравликой. Правильное и нормальное течение операции разброса зависит от многих параметров, таких как: удельная масса разбрасываемого удобрения, размеры комочков удобрения, влажность удобрения, число оборотов хвостового вала трактора.

Рис.3

7.1. УГЛЫ РАЗБРОСА УДОБРЕНИЯ

Прямо пропорционально высоте дисков и задней части устройства над уровнем земли изменяется ширина разброса удобрения. Это также формы удобрения (порошок, гранулы, кристаллы). При порошковых удобрениях разброс обычно производится так, чтобы задняя часть устройства была наклонена к земле.

В следующем рисунке, расстояние выброса (D) и ширины распределения (G=120...180) дают выброс на ширину (A). Не надо путать с рабочей шириной (C). Распределение удобрения на всем расстоянии выброса не является равномерным. В конце раскладочного профиля (F) норма будет меньше. Поэтому для равномерного удобрения необходимо перекрывать зону(В). Разность между дальностью выброса удобрения и шириной перекрытия и составляет рабочую ширину разброса (С), которая составляет от 4 до12 метров. Из-за различий свойств удобрений изменяется ширина зоны разброса (Е) которая и определяет ширину перекрытия.

Удобрение поля и краев

8. РАСЦЕПЛЕНИЕ УСТРОЙСТВА ОТ ТРАКТОРА

1 – Припарковать трактор на ровной поверхности, натянуть стояночный тормоз и установите упоры под колеса.

2 - Установить рычаги гидравлики на одном уровне.

3 – При помощи гидравлики опустите устройство на землю.

4 - Отпустите рычаг стояночного опоры и застопорите булавкой.

5 – Если ваша машина оборудована с валом, снять вал с трактора.

6 – Если ваша машина имеет гидравлические шланги, сбросьте давление через гидравлический клапан и затем удалить их.

7 – Если ваша машина имеет электрические соединения, отключайте их после отключения массы (ВК) трактора.

8 – Снять фиксаторы трехточечного соединения.

9. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Здесь представлены различные операции по обслуживанию, которые нужно периодически выполнять. Долговечность и стоимость эксплуатации устройства зависит от систематического и регулярного выполнения этих правил. Перечисленные в этом руководстве периоды обслуживания по умолчанию указаны для нормальных условий. При эксплуатации в более агрессивных средах, например, в чрезмерно запыленной среде и тому подобных средах периоды обслуживания меняются. При более тяжелых условиях работы периоды учащаются. При введении смазочного вещества во избежание попадания вместе со смазкой грязи, пыли и инородных веществ, перед вводом смазки в точки смазывания, их необходимо очищать. − После эксплуатации полностью вымойте дополнительное оборудование. − После первых восьми часов работы проверьте надежность затянутости всех гаек. Для всех точек смазки используйте рекомендуемую качественную смазку, а если ваше устройство оснащено редуктором, то используйте масло для коробок передач. В устройствах с редуктором полностью сменяйте масло после 400 часов работы (2 литра). В конце рабочего сезона или при длительном перерыве в работе рекомендуется следующее: − Проверьте устройство на предмет наличия изношенных или поврежденных деталей. При необходимости замените.

− Затяните все болты и гайки.

− Смажьте смазкой детали с неокрашенной поверхностью. Доп. оборудование сохраняйте в нейлоновых оболочках. − Сохраняйте в сухом, недоступном для неуполномоченных лиц места.

− Соблюдение вышеперечисленных рекомендаций позволит сохранить устройство в исправном состоянии.

− Напоминаем, что вы всегда можете обратиться в фирму-производитель ООО»ВСК»  для технической поддержки и запасных деталей

9.1 Перечень работ, выполняемых при ТО

При проведении ТО выполнить следующее:

- очистить разбрасыватель от грязи, пыли и растительных остатков;

- проверить состояние РВД;

- проверить состояние дисков;

- смазать все вращающиеся агрегаты разбрасывателя.

10. ПОДГОТОВКА К ХРАНЕНИЮ

Перед хранением выполнить следующее:

- выполнить работы по ТО;

- законсервировать	подвижные	и	регулируемые	резьбовые	поверхности консервационным маслом НГ-203Б;

- рукава	высокого	давления	следует	снять	с	разбрасывателя	для	хранения	в специализированном месте;

- разбрасыватель поставить на деревянные подставки;

- штоки	всех	гидроцилиндров	должны	быть	полностью	втянуты	или	покрыты консервационным маслом и обернуты промасленной бумагой;

- Восстановить повреждённую окраску разбрасывателя.

Периодически при хранении, один раз в два месяца проводить осмотр разбрасывателя с устранением выявленных нарушений его технического состояния.

10.1 Снятие с хранения

При снятии с хранения необходимо:

- произвести оценку технического состояния разбрасывателя, устранив выявленные при этом недостатки;

- расконсервировать разбрасыватель;

- выполнить работы по подготовке разбрасывателя к эксплуатации согласно разделу … настоящего РЭ.

10.2 Смазка разбрасывателя

Все трущиеся поверхности необходимо правильно и своевременно смазать. Достаточная и своевременная смазка увеличивает сроки эксплуатации и надежность разбрасывателя. Смазку производить в соответствии с таблицей 6.1.

Смазочные материалы должны находиться в чистой посуде, шприц -  в чистом состоянии. Перед смазкой масленки должны быть протерты чистой ветошью.

| Наименование узла | Место мазки | Периодичность | Способ | Смазочный материал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| карданный вал | подшипники защитного кожуха телескопические части игольчатые подшипники | ежесменно 70–80 ч работы 70–80 ч работы | набивка набивка набивка | смазка АМ карданная смазка АМ карданная смазка АМ карданная |
| редуктор | редуктор имеет постоянную смазку и при нормальной эксплуатации не требует обслуживания в течение 7 лет |  |  |  |

11. ХРАНЕНИЕ

Хранение разбрасывателя осуществляется на специально оборудованных машинных дворах, под навесами и в закрытых помещениях. Место хранения должно располагаться не менее 50 м от жилых, складских, производственных помещений и мест складирования огнеопасной сельскохозяйственной продукции и не менее 150 м от мест хранения ГСМ.

Навесы для хранения разбрасывателя необходимо располагать на ровных, сухих, незатопляемых местах с прочной поверхностью или с твердым покрытием. Уклон поверхности хранения не более 3º. Место хранения должно быть опахано и обеспечено противопожарными средствами.

Разбрасыватель в заводской упаковке может храниться в закрытом помещении до 1-го года. При необходимости хранения более 1 года или под навесом на срок более 2-х месяцев, а также после сезона эксплуатации следует выполнить соответствующее техническое обслуживание с обязательным выполнением работ по консервации, герметизации и снятию отдельных составных частей, требующих складского хранения.

При хранении разбрасывателя должны быть обеспечены условия для удобного его осмотра и обслуживания, а в случае необходимости - быстрого снятия с хранения. Постановка на длительное хранение и снятие с хранения оформляется приемо-сдаточным актом, с приложением описи сборочных единиц и деталей, демонтированных для хранения на складе и ЗИП.

На длительное хранение разбрасыватель необходимо ставить не позднее 10 дней с момента окончания сезона его эксплуатации.

Состояние разбрасывателя следует проверять в период хранения: в закрытых помещениях не реже 1 раза в 2 месяца, под навесом – ежемесячно.

При постановке на хранение, хранении, снятии с хранения следует выполнить мероприятия по пунктам 6.2.2., 6.2.3, 6.2.4 настоящего РЭ соответственно.

Правила хранения согласно ГОСТ 7751-2009.

ВАЖНО! При несоблюдении потребителем условий хранения разбрасывателя, производитель имеет право снять машину с гарантийного обслуживания.

12. НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Возможные неисправности разбрасывателя и методы их устранения приведены в таблице

| № п\п | Неисправность, внешнее проявление | Вероятная причина | Метод устранения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Неравномерное поперечное распределение удобрения | Комья, образующиеся на распределяющих дисках и на распределяющих лопастях | Очистите распределяющие лопасти и распределяющие диски |
|  |  | Заслонки открываются не полностью |  |
| 2 | Слишком много удобрения в колее трактора | Не достигнута предписанная скорость вращения распределяющих дисков | Увеличьте скорость вращения двигателя трактора |
|  |  | Распределяющие лопасти и желоба неисправны или изношены | Проверьте распределяющие лопасти и желоба. Незамедлительно замените неисправные или изношенные детали |
| 3 | Избыток удобрения в области перекрывания | Превышена предписанная скорость вращения распределяющих дисков | Уменьшите скорость вращения двигателя трактора |
| 4 | Неравномерное опорожнение обоих наконечников воронки при одинаковом положении заслонок | Зависание удобрения | Устраните причину зависания удобрения |
|  |  | Шплинт на вале ворошилки срезан в результате перегрузки | Замените пружинный шплинт |
|  |  | Основное положение заслонок отличается | Проверьте основное положение заслонок |
| 5 | Гидравлические цилиндры не производят открывание и закрывание | Не включена подача масла на трактор | Включите подачу масла на трактор |

13. КРИТЕРИИ ПРЕДЕЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ

Разбрасыватель относится к ремонтируемым объектам и имеет предельное состояние двух видов:

- Первый вид – это вид, при котором происходит временное прекращение эксплуатации разбрасывателя по назначению и отправки его на средний или капитальный ремонт. Это может произойти при выходе из строя деталей и узлов, не относящихся к каркасу разбрасывателя: редукторов, подшипниковых опор, карданного вала и пр. деталей и узлов, которые можно заменить после их выхода из строя.

- Второй вид – это вид, при котором происходит окончательное прекращении эксплуатации разбрасывателя по назначению и передача его на применение не по назначению или утилизация. Это происходит при разрушении, появления трещин или деформации каркаса. Критическая величина деформации определяется исходя из:

- возможностей движущихся узлов разбрасывателя свободно, без заеданий и затираний вращаться и выполнять технологический процесс;

- возможности безопасно эксплуатировать изделие;

- возможностей выставить требуемые для работы настройки.

В случае затруднений определения критической деформаций необходимо обратится в специализированный дилерский центр или в сервисную службу АО «Клевер».

При появление любого количества трещин на каркасе или рамке навески, необходимо остановить работу, доставить разбрасыватель в специализированную мастерскую для проведения осмотра и ремонта специалистом. При необходимости обратится в сервисную службу АО «Клевер».

При разрушении каркаса или несущей рамки рекомендуем прекратить эксплуатацию разбрасывателя по назначению и утилизирова

14. ВЫВОД ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ И УТИЛИЗАЦИЯ.

При достижении конца срока эксплуатации разбрасывателя или его компонентов и их передачи для утилизации, то утилизация компонентов должна быть выполнена надлежащим образом. При этом следует соблюдать предписания соответствующих местных органов власти.

Демонтированные дефектные детали разбрасывателя и отработанные рабочие жидкости должны быть утилизированы в соответствии с действующими экологическими нормативными документами. При этом следует соблюдать предписания соответствующих местных органов власти.

При отсутствии регламентирующих норм следует обратиться к поставщикам масел, моющих средств и т. д. за информацией о воздействии последних на человека и окружающую среду, а также о безопасных способах их хранения, использования и утилизации.

Если действующее природоохранное законодательство не регламентирует вопросы по утилизации, то при утилизации адаптера следует руководствоваться здравым смыслом.

Эксплуатационные материалы в машине требуют специальной утилизации, не допускается их попадание в окружающую среду:

- упаковочные материалы использовать вторично, передавать в места вторичного использования и не смешивать с бытовым мусором;

- пластмассы, помеченные с указанием материала использовать вторично, передавать в места вторичного использования и не смешивать с бытовым мусором;

- эксплуатационные материалы, такие как масло и гидравлическая жидкость требуют обращения как специальные отходы, их следует собрать в специальные емкости для хранения и дальнейшей утилизаци

15. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Разбрасыватель в части охраны окружающей среды на всех стадиях жизненного цикла (производство, эксплуатация и хранение) должен соответствовать Федеральному Закону об охране окружающей среды № 07-Ф3 от 10.01.2002 года.

Должна быть исключена возможность каплепадения масел, её течи из гидросистемы и смазочного материала из системы смазки разбрасывателя.

Слив масла на землю и в водоёмы не допускается.

Мойка разбрасывателя должна осуществляться на специальных площадках, оборудованных отстойниками.

Вышедшие из строя детали и узлы не представляют опасности для окружающей среды и здоровья человека.

Разбрасыватель не содержит составных частей, представляющих опасность для жизни и здоровья человека и окружающей среды, а также при подготовке к отправке на утилизацию.

Детали разбрасывателя, изготовленные с применением пластмассы и резины, могут быть утилизированы.

Материалы, из которых изготовлены детали и отдельные части разбрасывателя, поддающиеся внешней переработке, могут быть реализованы по усмотрению Потребителя.

Утилизация разбрасывателя должна производиться на специализированных предприятиях.

Вышедшие из строя и отработавшие свой ресурс детали разбрасывателя должны передаваться на специализированные предприятия, имеющие лицензию на переработку отходов.

Утилизация разбрасывателя должна проводиться в соответствии с действующими нормами и экологическими требованиями государства.

16. КАТАЛОГ ЗАПЧАСТЕЙ

Для моделей        РМУ – 2Д/610 (610кг)

РМУ – 2Д/810(810кг)

РМУ – 2Д/1010(1010кг)

РМУ – 2Д/1210(1210кг)

| № | Наименование | Кол-во | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОСНОВНОЕ ШАССИ | 1 |  |
| 2 | ЕМКОСТЬ (бункер) | 1 |  |
| 3 | КРОНШТЕЙН РЕДУКТОРА | 1 |  |
| 9 | НИЖНЯЯ ОСЬ НАВЕСКИ | 2 |  |
| 10 | ЧЕКА | 4 | 10 MM |
| 11 | ВЕРХНЯЯ ОСЬ НАВЕСКИ | 1 |  |
| 12 | ЗАЩИТА | 1 |  |
| 18 | РЕШЕТО ПРАВОЕ | 1 |  |
| 19 | РЕШЕТО ЛЕВОЕ | 1 |  |
| 20 | ЗАЖИМНАЯ СКОБА 1 | 2 |  |
| 21 | ЗАЖИМНАЯ СКОБА 2 | 1 |  |
| 22 | БОЛТ | 10 | M. 10X25 |
| 23 | ГАЙКА | 10 | M.10 |
| 24 | ШАЙБА | 10 | 10 MM |
| 25 | БОЛТ | 4 | M. 12X30 |
| 26 | ГАЙКА | 4 |  |
| 27 | ШАЙБА | 4 | M.12 |
| 28 | ГАЙКА | 2 | М.8 |
| 29 | БОЛТ | 2 | M.8X20 |
| 30 | ШАЙБА | 4 | M 8 |

| № | Наименование | Кол-во | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | КРОНШТЕЙН КРЕПЛЕНИЯ ГИДРОЦИЛИНДРА | 1 |  |
| 2 | ГИДРОЦИЛИНДР | 1 |  |
| 5 | ШЛАНГ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ | 1 |  |
| 6 | ПЛАСТИНА СОЕДИННИЯ С ГИДРОЦИЛИНДРОМ | 1 |  |
| 7 | ДИСК С 2-МЯ ДОЗИРУЮЩИМИ ОТВ. И ДЛИН. РУЧКОЙ | 1 |  |
| 8 | ДИСК С 2-МЯ ДОЗИРУЮЩИМИ ОТВ. И КОР. РУЧКОЙ | 2 |  |
| 9 | УКАЗАТЕЛЬ ЦИФЕРБЛАТА | 2 |  |
| 10 | БАРАШКОВАЯ ГАЙКА | 4 |  |
| 11 | БОЛТ | 2 | М.8Х30 |
| 12 | ВТУЛКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ С РЕЗЬБОЙ | 2 |  |
| 13 | ГАЙКА ВТУЛКИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ | 2 |  |
| 14 | ШПЛИНТ | 2 |  |
| 15 | ОСЬ ШАРНИРОВ | 2 |  |
| 16 | ШАРНИР | 2 |  |
| 17 | ШПЛИНТ | 2 | 4мм |
| 18 | ДИСК С 2-МЯ ДОЗИРУЮЩИМИ ОТВ. И ДЛИН. РУЧКОЙ | 1 |  |
| 19 | ГАЙКА | 4 | М.10 |
| 20 | БОЛТ | 1 | М.8Х40 |
| 21 | ГАЙКА | 2 | М.8 |
| 22 | БОЛТ | 2 | М.10Х80 |
| 23 | БОЛТ | 4 | М.8Х20 |
| 24 | БОЛТ | 2 | М.10Х20 |

| № | Наименование | Кол-во | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | БОЛТ | 2 | М.8Х20 |
| 2 | КОЖУХ ВАЛА | 1 |  |
| 3 | БОЛТ | 12 | М.10Х25 |
| 4 | ФЛАНЕЦ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ | 1 |  |
| 5 | КОРПУС КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ | 1 |  |
| 6 | ШАЙБА | 4 |  |
| 7 | КОРПУС РЕДУКТОРА ЛЕВЫЙ И ПРАВЫЙ | 2 |  |
| 8 | ПОДШИПНИК | 2 | 6205 |
| 9 | ВАЛ СО ШПОНКОЙ ВЕДОМЫЙ | 2 |  |
| 10 | ШПОНКА | 2 |  |
| 11 | КОНИЧЕСКАЯ ЗВЕЗДОЧКА | 2 | Z-15 |
| 12 | ПОДШИПНИК | 2 | 6305 |
| 13 | СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО | 2 | 472 |
| 14 | МАНЖЕТА | 2 | 65Х25Х10 65X25X10. |
| 15 | ГАЙКА | 6 | М.8 |
| 16 | БОЛТ | 4 | М.3Х16 |
| 17 | СМЕСИТЕЛЬ | 2 |  |
| 18 | КРЫЛО РАЗБРАСЫВАТЕЛЬ УДОБРЕНИЯ | 2 |  |
| 19 | ДИСК РАЗБРАСЫВАТЕЛЯ УДОБРЕНИЙ | 2 |  |
| 20 | СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО | 3 |  |
| 21 | ВАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СО ШПОНКАМИ | 1 |  |
| 22 | КОНИЧЕСКАЯ ЗВЕЗДОЧКА | 1 |  |
| 23 | ВТУЛКА | 1 |  |
| 24 | КОНИЧЕСКАЯ ЗВЕЗДОЧКА | 2 | Z-20 |
| 25 | КОНИЧЕСКАЯ ЗВЕЗДОЧКА | 1 | Z-16 |
| 26 | МАНЖЕТА | 1 | 52Х35Х10 |
| 27 | ВАЛ ВЕДУЩИЙ ШЛИЦЕВОЙ | 1 |  |
| 28 | ШПЛИНТ ШЕСТЕРНИ | 2 |  |
| 29 | ШПОНКА | 2 |  |
| 30 | БОЛТ | 2 | М.8Х50 |
| 31 | ШПОНКА | 3 |  |
| 32 | ШПОНКА | 2 |  |
| 33 | СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО | 1 |  |